附件2

工地监控点安装及设备技术要求

一、工地监控点安装要求

（一）摄像机的安装位置

每个工地应配备相应数量的摄像头，主要安装于工地出入口、材料加工和堆放区、施工作业面（塔吊）及其它需重点监控区域的关键位置：

1.工地出入口：用于监控车辆有无带泥上路，工地治安等情况

2.材料加工和堆放区：用于监控材料加工和堆放等文明施工情况。

3.施工作业面（塔吊）：用于完整查看施工作业面和施工现场的整体情况；

4.其它需要监控的区域：对于工地临时性用房、工地围挡等区区域可根据实际需要安装。

（二）安装要求

1.工地出入口、材料加工和堆放区、工地临时性用房、工地围挡的等区域需安装固定枪机。

2.施工作业面，特别是高层作业面、塔吊等区域和设施安装球机进行整体监控。

（三）安装环境及条件

1.安装的位置应稳定、稳固，尽可能便于线缆的敷设，尽量不随工程进度的变化而更改；

2.安装的角度应避免阳光直射，以免产生反射光，影响监控效果。

3.为提高监控效果，工地夜间应尽量保证照明。

4.工地方需提供220V供电，并负责将电引接到监控安装位置，工地供电要尽量保证稳定。

5.具体位置由建设施工单位在施工图上明确标注，设备供应商进行安装。

二、监控设备技术要求

（一）设备的视频压缩标准为H.264，音频压缩标准为G.711或G.726; 清晰度应达到480线以上。
    （二）设备支持WCDMA制式 3G网络，支持双码流，能够在前端存储录像，录像可自动循环覆盖；支持前端录像，也能在后台集中录像，录像可远程查询和下载；支持远程网管功能，可远程查看和修改设备参数信息（图像属性，帧率，码率）；支持夜视，红外距离大于30米；支持点名访问模式，无客户观看的时候不发送视频数据流。

（三）设备应符合一体化设计，可满足防雷、防雨、防尘要求，实施时不再二次组装。
    （四）设备通电能自动3G拨号，并注册到远程服务器；断线后须不断重拨；设备自带3-5米3G天线。
    （五）球机设备应具备18倍光学变焦,采用高速云台。
    在具备上述条件的同时，设备还应满足以下协议，即可接入山西省建筑工地视频监控系统平台：

1.设备注册协议与平台注册协议兼容;
2.设备的命令交互协议与平台命令交互协议兼容;
3.设备编码的协议与平台客户端解码协议兼容;
4.设备PTZ控制协议与平台PTZ协议兼容。